中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

无线电频率使用率评价方法

公众移动通信系统

Evaluation of radio spectrum utilization efficiency—Public mobile communication system

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| ICS | 33.060 |
| --- | --- |
| CCS | M30 |

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

3.1 术语和定义	1

3.2 缩略语	2

4 各项评价指标的评价原则	2

4.1 频段占用度	2

4.2 区域覆盖率	2

4.3 用户承载率	3

5 测试方案要求及测试概念定义	3

6 测试仪表性能指标要求	3

7 各项评价指标的评价标准	4

7.1 各项评价指标定义的补充说明	4

7.2 各项评价指标评价计算方法	4

8 各系统协议频率使用率评价所需信息与参考指标	8

9 公众移动通信使用率评价报告通用要求	9

参 考 文 献	10

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部提出。

本文件由全国通信标准化技术委员会（SAC/TC485）归口。

本文件起草单位：国家无线电监测中心、国家无线电监测中心检测中心、北京邮电大学、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国信息通信研究院。

本文件主要起草人：宋柯平、黄赛、曾昱祺、王坦、钱肇钧、冯志勇、陈明劼、李一鸣、张小飞、李芃芃、赵栓来、刘琪、付有奇、刘斌、李英华、崔晓曼、周瑶、王婷婷、胡建、刘蕾、刘娜、李欣、王宝聪、张炎炎。

无线电频率使用率评价方法 公众移动通信系统

# 范围

本文件确立了开展公众移动通信2G GSM、3G WCDMA/TD-SCDMA/CDMA、4G TD-LTE/LTE FDD和5G系统的频率使用率评价工作中指标定义、要素和评价原则，规定了测试方案要求、测试仪表性能指标要求以及评价方法和评价标准，规定了频段占用度、区域覆盖率和用户承载率等各项评价要素的评价标准和计算方法。

本文件适用于公众移动通信中2G GSM、3G WCDMA/TD-SCDMA/CDMA、4G TD-LTE/LTE FDD和5G系统频率使用率评价。也可用于基于上述协议技术的专用通信系统的无线电频率使用率评价与测试。

# 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

# 术语、定义和缩略语

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无线电频率使用率评价 radio spectrum utilization efficiency evaluation

为促进无线电频率的有效利用，在国家无线电管理机构和省、自治区、直辖市无线电管理机构作出无线电频率使用许可时，开展的核查管理工作。

频段占用度 frequency bands occupancy

实际使用频率范围与行政许可批准的使用频率范围之比。

区域覆盖率 geographic area coverage rate

取得许可的频率开展无线电业务的实际使用地域（以平方千米为单位）与行政许可批准的频率使用地域的面积之比。

用户承载率 user load rate

利用取得许可的频率开展无线电业务实际承载的用户数量与经专家评估论证应能承载的用户数量之比。

小区频点 cell frequency point

小区使用的无线频段的中心频点值。

## 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CDMA：码分多址(Code Division Multiple Access)

Cell ID：小区标识号 (Cell Identity)

EARFCN：演进通用地面无线接入绝对射频频道号 (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Absolute Radio Frequency Channel Number)

GPS：全球定位系统 (Global Positioning System)

GSM：全球移动通信系统 (Global System for Mobile Communications)

LAC：位置区码 (Location Area Code)

LTE FDD：频分双工长期演进 (Frequency Division Duplex Long Term Evolution)

MCC：移动设备国家码 (Mobile Country Code)

MNC：移动设备网络码 (Mobile Network Code)

PRB：物理资源块 (Physical Resource Block)

TD-LTE：时分双工长期演进 (Time Division Duplex Long Term Evolution)

TD-SCDMA：时分同步码分多址 (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)

UARFCN：通用地面无线接入绝对射频频道号 (Universal Terrestrial Radio Access Absolute Radio Frequency Channel Number)

WCDMA：宽带码分多址 (Wideband Code Division Multiple Access)

# 各项评价指标的评价原则

## 频段占用度

针对频段占用度验证，行政许可批准的使用频率以开展该业务获得的频率使用许可证为准，实际使用频率范围以开展针对该业务的频率监测中获取。频段占用度规定具备占用带宽（BO）和行政许可批准的带宽（B）两项评价要素。

根据《中华人民共和国无线电频率划分规定》，占用带宽（BO）是指在此频段的频谱下限之下和频谱上限之上所发射的平均功率分别等于某一给定发射的总平均功率的规定百分数β/2，单位为兆赫兹（MHz）。一般β/2值取0.5%。因此占用带宽即为99%功率带宽。行政许可批准的带宽（B）是指无线电管理机构指配给用频部门使用频谱的范围，在无线电管理机构颁发的无线电频谱许可证上已标明，单位为兆赫兹（MHz）。

针对不同业务可制订相应的监测方法和计算方法。

## 区域覆盖率

针对区域覆盖率验证，行政许可批准的频谱使用区域面积以获得的频谱使用许可证为准（开展业务的区域面积之和），开展无线电业务的实际使用区域为实际监测到的信号覆盖区域或通过实际台站位置结合地形地貌选择适当的电波传播模型理论计算得到的区域面积之和。仅针对室外覆盖，对于仅可用于室内覆盖的频谱不适用。

针对不同业务可制定相应的监测方法和计算方法。

## 用户承载率

可根据系统经专家评估论证能承载的时频资源总量和实际承载的用户占用的时频资源的分配情况计算出来，并针对不同业务可制订相应的监测方法和计算方法。

# 测试方案要求及测试概念定义

为了测试不同地区类型、不同人流密度下以及不同时间段的公众移动通信系统各个频段使用情况，测试方案分为两类：第一类是地域分布性测试，即移动性路测，用于获取被测目标的区域覆盖率指标。第二类是固定点全天候抽样测试，用于获取被测目标的频段占用度和用户承载率指标。

地域分布性测试主要测试公众移动通信系统各个频段的区域覆盖率情况。针对不同的区域划分以及通信基站的分布特点，测试区域和测试路线也有所区别,针对不同区域类型的测试路线规划建议如表1所示。在具体测试时可向用频单位商议后，确定合理的测试方案。原始区域覆盖率测量数据应包括以下数据项：

——测试类型信息：被测的公众移动通信系统名称，系统对应的用频单位，对应的区域类型，待测区域面积；

——测试信息：测试时间，测试路线，测试点的坐标（经度、纬度），测试频点；

——测试要求：车速小于20km/h。

表1 不同区域测试方案建议

| 测试类型 | 对应的测试场景、区域 | 测试路线规划 |
| --- | --- | --- |
| 大区域覆盖测试 | 大跨度城市测试场景 | 覆盖市区的城市快速路、主干道、次干道等城市道路一圈 |
| 小区域覆盖测试 | 点状分布的系统，包括机场、火车站、大型商厦、购物街、医院、企业单位及居民小区等 | 移动路线围绕覆盖区域的内部及沿线 |
| 轨道交通覆盖测试 | 线状分布的系统，包括机场快轨、地铁、城市轻轨等 | 在线路中从始发站坐到终点站完成测试 |

固定点全天候抽样测试主要为了获取测试公众移动通信系统各个频段的频段占用度和用户承载率情况。测试选定该固定点的不同时间节点（例如，8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00）进行多次测量。考虑到不同人口密度导致的实际使用程度的区别，在实际测量中选择测试点需要覆盖热点地区、一般城区和郊区，对三类不同区域的划分建议向用频单位咨询。此外，考虑到不同时间段下实际使用程度的区别，在同一固定点下的实际测试时段应覆盖忙时与闲时。不同公众移动通信系统在不同区域的忙、闲时段，建议向用频单位咨询。此外，原始频段占用度和用户承载率测量数据应包括以下数据项：

——测试类型信息：测试的公众移动通信系统名称，对应用频单位，待测频段；

——测试点信息：测试点的坐标（经度、纬度），每一次的测试时间及时长；

——测试数据：每一次测试需存储不少于5分钟数据用于设备解码解析，以便形成统计学意义的报告。

# 测试仪表性能指标要求

测试仪表性能指标应符合表2要求。

表2 测试仪表要求

| 参数 | 测量要求 |
| --- | --- |
| 频段 | 100MHz~6GHz |
| 扫描模式 | 全频段扫描模式、固定频率模式 |
| 解析能力 | 应支持3GPP移动通信协议盲解析，需解析出MCC、MNC、Cell ID、小区频点信息 |
| 定位能力 | 应搭载北斗卫星导航系统或GPS定位 |
| 天线 | 应搭载全向天线、方向性天线 |
| 校准 | 测试前，测试仪表、测试天线、测试线缆应完成校准，存储校准数据，将校准数据结果作为测试数据的附件 |

# 各项评价指标的评价标准

## 各项评价指标定义的补充说明

### 频段占用度验证

行政许可批准的带宽是指无线电管理机构指配给用频部门使用频率的范围，在无线电管理机构颁发的无线电频率许可证上已标明。在实际测量中，在许可范围内的某个频点上测得信号，并通过对信号进行解调、解码和分析识别确定是来自于该频段的公众移动通信系统的已许可用户所得的信号特征，Cell ID、MCC和MNC均符合现有许可，即认为该频点被该公众移动通信系统所占用。

### 区域覆盖率验证

在许可范围内的某个频点上测得信号，并通过对信号进行解调、解码和分析识别确定所得的信号特征，Cell ID、MCC和MNC均符合现有许可，即认为该区域被该公众移动通信系统覆盖。

### 用户承载率验证

- 针对GSM系统，用户承载率使用时隙占用度来衡量；针对码分多址系统，用户承载率使用码道占用度来测量；针对4G TD-LTE/LTE FDD系统/5G系统，用户承载率使用资源元素利用率来测量。

## 各项评价指标评价计算方法

### 频段占用度

频段占用度如公式（1）所示。

式中：

——待测用频单位某一公众移动通信系统许可使用的频率范围段，等同于待测中心频点数；

——第段许可频段宽度；

——对第个中心频点解码中测得该系统实际使用的带宽信息的最大值。

如式（1），设待测的某用频单位的某一公众移动通信系统许可使用的频率范围共有段，每段许可频段记为，对应的待测中心频点也有个。对第个中心频点进行解调、解码和分析识别，所得该系统实际使用的带宽信息的最大值记为，则频段占用度可由式（1）表示。

### 区域覆盖率

- 区域覆盖率如公式（2）所示。

式中：

——被测区域内选取的测试点个数；

——所有测试点中通过解调、解码和分析识别，成功获得对应系统的信号特征、Cell ID、MCC和MNC的测试点个数。

如式（2），为防止测试点覆盖面积重叠而出现重复覆盖计算，要求向测试对应的用频单位咨询被测区域内测试点合适的间隔距离。规定以测试点为中心，测试点间隔距离的一半为半径的圆形区域即为该测试点的覆盖范围。单次区域覆盖率测试选取用频单位的公众移动通信系统的某一频点，为被测区域内选取的测试点个数，为所有测试点中通过解调、解码和分析识别，成功获得对应系统的信号特征、Cell ID、MCC和MNC的测试点个数，则区域覆盖率可由式（2）表示。

### 用户承载率

GSM用户承载率（时隙占用度）

在GSM系统中资源形式为时隙，一个系统帧分为8个时隙。针对GSM系统，用户承载率使用时隙占用度来衡量。即，在该频段GSM系统覆盖范围内对所使用的频点进行时隙占用度测量。

时隙占用度如公式（3）所示。

式中：

——总测试次数；

——在第次测试中对某个小区信号进行解码分析获得该小区所有可用频点的绝对频点号个数；

——第个频点的时隙占用度。

如式（3），实际测量中，设总测试次数。以第次测试举例，在许可范围内对某个小区信号完成同步，通过对信号的解调、解码和分析获得该小区所有可用频点的绝对频点号，通过绝对频点可得实际下行频率，每个小区可能分配多个频点号，设个数为。 针对小区内的每个频点都要独立计算该频点的时隙占用度，软件通过该频点下各个时隙的相关度情况，计算出第个频点的时隙占用度。则该小区的时隙占用度可由式（3）表示。

结合用频单位实际运营情况，当承载容量达到一定的小区容量（各用频单位有所差异，需根据各个用频单位实际情况进行确定）时，需要对小区进行扩容，设表示不同用频单位的扩容因子，建议的取值范围为[0.4,1]。将时隙占用度结果利用扩容因子进行修正，得到最终的用户承载率值，用户承载率为：

式中：

——不同用频单位的扩容因子；

——总测试次数；

——在第次测试中对某个小区信号进行解码分析获得该小区所有可用频点的绝对频点号个数；

——第个频点的时隙占用度。

码分多址系统用户承载率（码道占用度）

在WCDMA/TD-SCDMA/CDMA系统中资源形式为码道，由控制信道和业务信道组成。针对码分多址系统，用户承载率使用码道占用度来衡量。

码道占用度如公式（5）所示。

式中：

——总测试次数；

——在第i次测试中对某个小区信号进行解码分析获得系统可使用的码道总数；

——在第i次测试中基站为用户分配的控制信道数量；

——在第i次测试中所获得的数据信道中业务信道占用数量。

如式（5），在实际测量中，设总测试次数。以第i次测试举例，在许可范围内对某个小区信号完成搜索、同步，根据协议规定对已知的若干个承载控制信息和小区广播信息的信道分别进行解调、解码和信息提取，以获得小区的基本情况。设系统可使用的码道总数，基站为用户分配的控制信道数量，数据信道数量。

针对承载数据业务的个信道，利用获得的相关控制信息对其是否承载相关用户数据进行解析，获得业务信道占用数量为。则小区码道占用度可由式（5）表示。

结合用频单位实际运营情况，当承载容量达到一定的小区容量（各用频单位有所差异，需根据各个用频单位实际情况进行确定）时，需要对小区进行扩容，设表示不同用频单位的扩容因子，建议的取值范围为[0.4,1]。将码道占用度结果利用扩容因子进行修正，得到最终的用户承载率值，用户承载率：

式中：

——不同用频单位的扩容因子；

——总测试次数；

——在第i次测试中对某个小区信号进行解码分析获得系统可使用的码道总数；

——在第i次测试中基站为用户分配的控制信道数量；

——在第i次测试中所获得的数据信道中业务信道占用数量。

4G TD-LTE/LTE FDD /5G系统用户承载率（资源元素利用率）

在4G TD-LTE/LTE FDD/5G系统中资源形式为资源元素（resource element，RE），RE是4G TD-LTE/LTE FDD /5G系统时频资源调度的最小单位。针对4G TD-LTE/LTE FDD/5G系统，用户承载率使用资源元素利用率来衡量。

资源元素利用率如公式（7）所示。

式中：

——测试时间；

——测试次数；

——第个子帧上承载的总资源；

——第个子帧上承载的用户数；

——第个子帧上第个用户所占资源，。

如式（7），针对4G TD-LTE/LTE FDD/5G系统下行频段，在该频段网络覆盖范围内对用户所占用的时频资源最小单位RE的情况进行分析与评估。在测试中，每子帧(1ms)计算一次比值，得到连续时间内用户承载率的变化情况。设测试时间为，总测试次数。设第个子帧上承载的总资源为，承载的用户数为，第个子帧上第个用户所占资源为，，此时，我们引入新的评价4G TD-LTE/LTE FDD/5G系统时频资源使用情况的指标资源元素，计算方式可由式（7）表示。

结合用频单位实际运营情况，当承载容量达到一定的小区容量（各用频单位有所差异，需根据各个用频单位实际情况进行确定）时，需要对小区进行扩容，设表示不同用频单位的扩容因子，建议的取值范围为[0.4,1]。将资源元素利用率结果利用扩容因子进行修正，得到最终的用户承载率值，用户承载率为：

式中：

——不同用频单位的扩容因子；

——测试时间；

——测试次数；

——第个子帧上承载的总资源；

——第个子帧上承载的用户数；

——第个子帧上第个用户所占资源，。

# 各系统协议频率使用率评价所需信息与参考指标

各系统频率使用率评价所需信息各系统协议业务制式如表3所示，各系统协议频率使用率评价测试参考指标解码测试参考指标如表4所示。

表3 各系统频率使用率评价所需信息

| 业务制式 | 所需信息 |
| --- | --- |
| GSM | 主载波编号、主载波频率 |
| CDMA | 频点号、载波频率 |
| WCDMA/TD-SCDMA | UARFCN、载波频率 |
| TD-LTE/LTE FDD | EARFCN、载波频率 |
| 5G | ARFCN、载波频率 |

表4  频率使用率评价测试参考指标

| 制式 | 测试指标 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 通用 | MCC | 移动设备国家码，Mobile Country Code，用于区别移动设备的归属国家，中国为460 |
|  | MNC | 移动设备网络码，Mobile Network Code，用于区别移动设备的所属用频单位 |
|  | Cell ID/Base ID | 小区/基站标识，Cell Identity/Base Identity，用于区分不同小区/基站 |
|  | LAC | 位置区码，Location Area Code，用于表示不同的位置区，一个位置区可以包括一个或者多个小区 |
| GSM | 小区频点 | 小区使用的射频信道绝对频道号，每个频点对应一个载波频率 |
|  | 时频占用度 | 某个频点在一段时间内，用来传输数据的时隙数比率，每个频点的时隙总数为8，在广播信道频点，广播信道固定占用一个时隙 |
| TD-LTE/LTE FDD | 带宽 | LTE系统占用的最大频带宽度，可选的值有：1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz |
|  | 天线端口 | 参考信号定义的逻辑发射通道，有几种参考信号、几种逻辑发射通道，就有几个天线端口。天线端口的取值范围为0、1、2、3 |
|  | 上下行配置 | TD-LTE中的上下行子帧配置方案序号，取值范围为0-6 |
|  | CP类型 | 循环前缀（Cyclic Prefix）的长度，取值为正常或者扩展 |
|  | 帧号 | 系统信号帧的编号，取值范围为0-1023 |
|  | 频点 | LTE系统的中心频率 |
|  | PRB使用情况 | LTE系统的每个子帧（1ms）中的物理资源块（Physical Resource Block, PRB）的使用数量，取值范围为0-100 |
| WCDMA /TD-SCDMA /CDMA | CDMA频点 | 当前基站使用的频点号，标识基站使用的频段 |
|  | 码道利用率 | 当前占用的码道数（公用信道+专用信道）的比例。 |

# 公众移动通信使用率评价报告通用要求

公众移动通信频率使用率评价报告应详细说明该工作开展情况、使用率评价和设备使用情况，以及各项指标的结果并加以分析。

评价报告应给出测试的原始数据。

参 考 文 献

- ITU-R S.1001 Use of systems in the fixed-satellite service in the event of natural disasters and similar emergencies for warning and relief operations

- ITU-R SM.1723-2,Recommendation,Mobile spectrum monitoring unit(09/2011)

- ITU-RSM.1880-2,Recommendation,Spectrum occupancy measurements and evaluation(09/2017)

- ITU-R SM.1809 Standard data exchange format for frequency band registrations and measurements at monitoring stations

- ITU-R SM.2256-1,REPORT,Spectrum occupancy measurements and evaluation(08/2016)

- 3GPP TS 34.121,User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception(FDD),V8.8.0,2009

- 3GPP TS 36.211,Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation,V9.1.0,2010

- 3GPP TS 36.212,Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Multiplexing and channel coding,V9.4.0,2011

- 3GPP TS 45.003,GSM/EDGE Channel coding,V15.2.0,2019

- 3GPP TS 45.004,GSM/EDGE Modulation,V16.0.0,2019

- 工信部无〔2016〕379号《无线电频率占用度测量要求及方法》

- 工信部〔2017〕令第40号《无线电频率使用许可管理办法》

- 工信部无〔2017〕322号《无线电频率使用率要求及核查管理暂行规定》

- 工信部〔2023〕令第62号《中华人民共和国无线电频率划分规定》

- 国务院、中央军委〔2016〕令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》（修订）

—————————